ОТЧЁТ

по лабораторной работе №10 (ПР10)

«Расчёт беспроводной локальной вычислительной сети предприятия»

Вариант 7

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Разработать логическую структуру беспроводной сети малого офиса, рассчитать её технические параметры и подобрать сетевое оборудование.

# Задание (вариант 7)

Необходимо провести беспроводную локальную сеть для помещения, план которого приведён на рисунке. И — компьютер, подключённый к интернет-провайдеру (HTTP-сервер), С — сервер данных. Тип интернет-соединения — высокоскоростной доступ в Интернет с использованием DSL (для всех компьютеров офиса), скорость доступа 100 Мб/с. Максимальная интенсивность трафика, генерируемого одним компьютером в группе, Ci = 2 Мб/с; интенсивность трафика к серверу данных — 30 Мб/с; интенсивность трафика к интернету — 40 Мб/с.

План помещения варианта 7 (из методических указаний): И — компьютер с выходом в интернет, С — сервер данных

По плану в помещении 52 рабочих мест, компьютер И и сервер С — всего K = 54 компьютеров в шести кабинетах.

## 1. План помещения

План построен по размерам с рисунка варианта: левое и правое крылья шириной 10 м с кабинетами 30 м и 25 м, в верхней части — кабинеты 15 × 10 м и 20 × 10 м, между кабинетами и двором — коридор 5 м. Стены кабинетов учитываются при расчёте затухания сигнала (6 дБ на стену).

План помещения варианта 7, построенный в NetSim (масштаб 18 пикс/м): шесть кабинетов П-образного здания, коридор 5 м вокруг двора

## 2. Расчёт пропускной способности сети

Расчёт выполнен в калькуляторе NetSim. Количество рабочих станций с учётом компьютеров И и С — K = 54. Подключение к интернету — через отдельный компьютер И, поэтому h = 2. Требуемая пропускная способность сети Cmax ≥ (K − h)·Ci + Cs·(h − 1) + Cm = (54 − 2)·2 + 30·1 + 40 = 174 Мбит/с — это больше возможностей одной точки доступа любого стандарта, поэтому выбран 802.11n и несколько точек доступа.

Калькулятор ПР10 «Пропускная способность»: K = 54, Ci = 2, Cs = 30, Cm = 40 Мбит/с, h = 2, 802.11n

Пропускная способность беспроводной сети

Cmax = K · Ci = 54 · 2 = 108 Мбит/с  (15)

Cmax ≥ (K − h)·Ci + Cs·(h − 1) + Cm = (54 − 2)·2 + 30·(2 − 1) + 40 = 174 Мбит/с  (16)

h = 2: подключение к интернету через отдельный компьютер (сервер).

Число точек доступа (17)–(19)

Стандарт 802.11n: номинально 450 Мбит/с, реальная пропускная способность точки ≈ 100 Мбит/с.

n ≥ Cmax / Cn = 174 / 100 → 2

n ≥ K / x = 54 / 12 → 5

⇒ Требуется точек доступа: n = 5

Cn ≥ Σ Ci + Cs + Cm = 11·2 + 30 + 40 = 92 Мбит/с

⚠ В диапазоне 2,4 ГГц только 3 непересекающихся канала — больше трёх точек в одном месте дадут соканальную интерференцию. Используйте 5 ГГц (21 канал), например 802.11a/n.

Скорость доступа в интернет (20), (21)

Vmax = K · Vi = 54 · 0,77 = 41,58 Мбит/с

Vi.факт = Vинтернет / K = 100 / 54 = 1,852 Мбит/с

✔ Скорости интернет-канала достаточно.

Выбор стандарта (таблица 2 методички): 802.11b (11 Мбит/с) и 802.11g/a (54 Мбит/с, реально около 20 Мбит/с) не обеспечивают требуемых 174 Мбит/с даже несколькими точками в одном диапазоне. Выбран стандарт 802.11n (до 450 Мбит/с, реально около 100 Мбит/с на точку). По расчёту требуется не менее 5 точек доступа; так как точек больше трёх, а в диапазоне 2,4 ГГц всего 3 непересекающихся канала, сеть строится в диапазоне 5 ГГц (21 непересекающийся канал). Для размещения выбрано 6 точек — по одной в каждом кабинете: так между точкой и станциями нет стен и на каждую точку приходится не более 11 клиентов.

## 3. Размещение точек доступа

Точки доступа установлены в центре каждого кабинета: так между точкой и станциями нет стен, а на точку приходится 7–11 клиентов (рекомендуется 12–50 и не больше). Точки подключены кабелем 1000Base-T к гигабитному коммутатору в коридоре; к нему же подключены сервер данных С и компьютер И, который через VDSL-модем (100 Мбит/с) связан с провайдером.

Размещение точек доступа: по одной точке 802.11n (5 ГГц) в каждом кабинете, 52 беспроводных станций

Схема беспроводной сети варианта 7 в натуральную величину (Файл → Экспорт схемы в PNG): пунктир — радиолинии станций к точкам доступа, сплошные линии — кабели 1000Base-T к коммутатору

Таблица 1 — Точки доступа

| Точка доступа | Кабинет | Канал / частота | Станций | Самая удалённая станция | Допустимая дальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 (кан. 36) | Каб. 1 (10×30 м) | 36 / 5180 МГц | 11 | РС1 — 13,5 м, стен 0 | 68,5 м ✓ |
| AP2 (кан. 40) | Каб. 2 (10×25 м) | 40 / 5200 МГц | 8 | РС12 — 11,2 м, стен 0 | 68,2 м ✓ |
| AP3 (кан. 44) | Каб. 3 (15×10 м) | 44 / 5220 МГц | 7 | РС20 — 6,9 м, стен 0 | 68 м ✓ |
| AP4 (кан. 48) | Каб. 4 (20×10 м) | 48 / 5240 МГц | 7 | РС27 — 8,7 м, стен 0 | 67,7 м ✓ |
| AP5 (кан. 52) | Каб. 5 (10×30 м) | 52 / 5260 МГц | 11 | РС36 — 13,5 м, стен 0 | 67,5 м ✓ |
| AP6 (кан. 56) | Каб. 6 (10×25 м) | 56 / 5280 МГц | 8 | РС47 — 11,2 м, стен 0 | 67,2 м ✓ |

## 4. Расчёт радиуса сети

Дальность рассчитана по формулам (22)–(26). Самая удалённая от своей точки станция — РС36 (13,5 м до AP5 (кан. 52)).

Калькулятор ПР10 «Дальность связи»: Pt = 20 дБм, Gt = Gr = 5 дБи, 54 Мбит/с (−66 дБм), канал 36 (5180 МГц), проверка расстояния 13,5 м

Энергетический бюджет радиолинии

Y = Pt + Gt + Gr + |Pmin| − Lt − Lr = 20 + 5 + 5 + 66 − 1 − 1 = 94 дБ  (23)

FSL = Y − SOM = 94 − 10 = 84 дБ  (24)

D = 10^(FSL/20 − 33/20 − lg F) = 10^(84/20 − 1,65 − lg 5180) = 0,0685 км = 68,5 м  (25)

В формуле (22) FSL = 33 + 20(lg F + lg D) частота F — в МГц, расстояние D — в км.

✔ Самый удалённый компьютер (13,544 м) в зоне уверенного приёма.

Через одну офисную стену (затухание 6 дБ) дальность уменьшается до 34,3 м:

Энергетический бюджет радиолинии

Pt = Pt − Zоф · q = 20 − 6 · 1 = 14 дБм  (26)

Y = Pt + Gt + Gr + |Pmin| − Lt − Lr = 14 + 5 + 5 + 66 − 1 − 1 = 88 дБ  (23)

FSL = Y − SOM = 88 − 10 = 78 дБ  (24)

D = 10^(FSL/20 − 33/20 − lg F) = 10^(78/20 − 1,65 − lg 5180) = 0,0343 км = 34,3 м  (25)

В формуле (22) FSL = 33 + 20(lg F + lg D) частота F — в МГц, расстояние D — в км.

Самая удалённая станция находится в 13,5 м от своей точки доступа без стен на пути — это меньше радиуса 68,5 м, поэтому все станции находятся в зоне уверенного приёма.

## 5. Проверка покрытия

Программа рассчитала для каждой из 52 станций расстояние до её точки доступа по масштабу плана, число стен на пути и допустимую дальность с учётом затухания в стенах.

Анализ покрытия по плану (План → Анализ покрытия Wi-Fi): расстояние до каждой станции, число стен, допустимая дальность

Радиопараметры точки доступа AP1: мощность 20 дБм, антенна 5 дБи, канал 36 (5180 МГц), скорость 54 Мбит/с

Покрытие беспроводной сети по плану

Масштаб плана: 18 пикс/м, затухание в стене Zоф = 6 дБ.

Точка доступа «AP1 (кан. 36)» (канал 36, 5180 МГц)

Радиус без стен ≈ 54,4 м, через одну стену ≈ 27,3 м. Станций: 11.

✔ РС1: D = 13,5 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС7: D = 13,5 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС6: D = 13 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС5: D = 11,6 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС11: D = 11,6 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС2: D = 8 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС8: D = 8 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС4: D = 6,3 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС10: D = 6,3 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС3: D = 3,9 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

✔ РС9: D = 3,9 м, стен q = 0, допустимо 68,5 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС1 (13,5 м).

Точка доступа «AP2 (кан. 40)» (канал 40, 5200 МГц)

Радиус без стен ≈ 54,2 м, через одну стену ≈ 27,2 м. Станций: 8.

✔ РС12: D = 11,2 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС14: D = 11,2 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС13: D = 10,5 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС19: D = 8,4 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС17: D = 5,9 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС16: D = 4,8 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС15: D = 4,5 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

✔ РС18: D = 4,1 м, стен q = 0, допустимо 68,2 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС12 (11,2 м).

Точка доступа «AP3 (кан. 44)» (канал 44, 5220 МГц)

Радиус без стен ≈ 54 м, через одну стену ≈ 27,1 м. Станций: 7.

✔ РС20: D = 6,9 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС23: D = 6,1 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС26: D = 6,1 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС21: D = 4,3 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС24: D = 4 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС25: D = 3,8 м, стен q = 0, допустимо 68 м

✔ РС22: D = 3,6 м, стен q = 0, допустимо 68 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС20 (6,9 м).

Точка доступа «AP4 (кан. 48)» (канал 48, 5240 МГц)

Радиус без стен ≈ 53,8 м, через одну стену ≈ 27 м. Станций: 7.

✔ РС27: D = 8,7 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС33: D = 8,7 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС28: D = 5,3 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС30: D = 5,3 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС32: D = 5,3 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС29: D = 3,5 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

✔ РС31: D = 3,5 м, стен q = 0, допустимо 67,7 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС27 (8,7 м).

Точка доступа «AP5 (кан. 52)» (канал 52, 5260 МГц)

Радиус без стен ≈ 53,6 м, через одну стену ≈ 26,9 м. Станций: 11.

✔ РС36: D = 13,5 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС34: D = 13,5 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС35: D = 13 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС40: D = 11,6 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС44: D = 11,6 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС37: D = 8 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС41: D = 8 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС39: D = 6,3 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС43: D = 6,3 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС38: D = 3,9 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

✔ РС42: D = 3,9 м, стен q = 0, допустимо 67,5 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС36 (13,5 м).

Точка доступа «AP6 (кан. 56)» (канал 56, 5280 МГц)

Радиус без стен ≈ 53,4 м, через одну стену ≈ 26,8 м. Станций: 8.

✔ РС47: D = 11,2 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС45: D = 11,2 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС46: D = 10,5 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС50: D = 8,4 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС48: D = 5,9 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС52: D = 4,8 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС51: D = 4,5 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

✔ РС49: D = 4,1 м, стен q = 0, допустимо 67,2 м

⇒ Самый удалённый компьютер — РС47 (11,2 м).

✔ Все станции в зоне уверенного приёма.

# 6. Проверка моделированием

Моделирование 20 с с трафиком по условию: под точками доступа — средняя загрузка радиоканала

Для проверки задан трафик по условию: каждая станция генерирует Ci = 2 Мбит/с — 0,577 Мбит/с к серверу данных (всего Cs = 30 Мбит/с), 0,769 Мбит/с из интернета через компьютер И (всего Cm = 40 Мбит/с), остальное — обмен внутри кабинета. Наибольшая средняя загрузка радиоканала точки доступа — 11.15% (реальная пропускная способность радиоканала в модели — 45% от номинала), потеряно пакетов — 0. Сеть справляется с нагрузкой.

Таблица 2 — Загрузка радиоканалов и линий (моделирование 20 с)

| Объект | Станций | Average utilization | Текущая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 (кан. 36) | 11 | 11.15% | 22.49 Mbit/s |
| AP2 (кан. 40) | 8 | 8.07% | 16.39 Mbit/s |
| AP3 (кан. 44) | 7 | 6.99% | 14.31 Mbit/s |
| AP4 (кан. 48) | 7 | 7.12% | 14.29 Mbit/s |
| AP5 (кан. 52) | 11 | 11.10% | 22.48 Mbit/s |
| AP6 (кан. 56) | 8 | 8.10% | 16.26 Mbit/s |
| Линия VDSL к провайдеру (100 Мбит/с) | — | 40.91% | 40.6 Mbit/s |

# 7. Выбор оборудования

Оборудование выбрано из расчёта минимальной стоимости при характеристиках, достаточных для данной сети: недорогие двухдиапазонные точки доступа 802.11n вместо 802.11ac, один гигабитный коммутатор и VDSL-модем на 100 Мбит/с.

Таблица 3 — Выбор оборудования

| Оборудование | Кол-во | Требования (из расчёта) |
| --- | --- | --- |
| Точка доступа 802.11n, 2,4/5 ГГц, порт 1000Base-T (желательно с питанием PoE) | 6 | Работа в диапазоне 5 ГГц (непересекающиеся каналы 36–56), до 12 клиентов на точку, реальная пропускная способность ≈ 100 Мбит/с |
| Беспроводной адаптер 802.11n с поддержкой 5 ГГц (USB или PCIe) | 52 | Для всех рабочих мест, кроме И и С |
| Коммутатор Gigabit Ethernet, не менее 8 портов (PoE для точек доступа) | 1 | 6 точек доступа + сервер С + компьютер И |
| VDSL2-модем 100 Мбит/с | 1 | Подключение компьютера И к провайдеру (Internet = 100 Мбит/с ≥ Vmax) |
| Кабель UTP кат. 6 (1000Base-T) | ≈ 338 м | Соединение точек доступа, сервера и компьютера И с коммутатором |

# Выводы

Спроектирована беспроводная ЛВС офиса варианта 7: 52 беспроводных рабочих места, сервер данных С и компьютер И с выходом в интернет по VDSL 100 Мбит/с. Требуемая пропускная способность сети — 174 Мбит/с; выбран стандарт 802.11n в диапазоне 5 ГГц и 6 точек доступа (по одной на кабинет) на непересекающихся каналах 36–56, подключённых к гигабитному коммутатору.

Расчёт дальности по формулам (22)–(26) дал радиус 68,5 м без стен и 34,3 м через одну стену; самая удалённая станция находится в 13,5 м от точки доступа, все станции в зоне уверенного приёма. Моделирование с трафиком по условию подтвердило, что радиоканалы и канал к провайдеру не перегружены.