ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2 (ПР3)

«Проектирование топологии и спецификации вычислительной сети»

Вариант 7

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Научиться проектировать вычислительные сети заданной топологии и спецификации.

# 1. Пример (повторение за преподавателем)

Задание примера: рабочие станции WS1–WS3 и сервер S1 соединены в сеть Fast Ethernet через коммутатор (неэкранированная витая пара кат. 5). Сеть Ethernet через маршрутизатор связана с сетью Token Ring 16 Мбит/с (WS4, WS5, сервер S2), а через мост — с другой сетью Fast Ethernet (WS6–WS8, сервер S3). S1 обслуживает клиентов базы данных и CAD/CAM, S2 — файл-сервер и сервер БД для WS4, WS5, S3 — HTTP, FTP, POP3. Все станции — HTTP-клиенты, WS3, WS5, WS7, WS8 — POP3-клиенты, все станции обращаются к серверу за файлами.

## Пример: сеть Fast Ethernet — Token Ring — Fast Ethernet

Создан новый проект (Файл → Новый проект). Рабочее поле пустое.

Скриншот 1 — чистое рабочее поле

Из браузера Devices перетащены: коммутатор (Switches → Workgroup → Ethernet Switch), три компьютера WS1–WS3 (LAN Workstations → PCs and Notebooks → PC) и сервер S1 (LAN Servers → Server). Устройства переименованы в панели свойств.

Скриншот 2 — на рабочем поле коммутатор, три ПК и сервер S1

Инструментом Link щёлкнуты коммутатор и WS1. В окне Link Assistant выбрана спецификация (Protocol) Fast Ethernet 100Base-T4, скорость (Bandwidth) 100 Мбит/с, среда (Media) — неэкранированная витая пара, нажата кнопка Link. Так же подключены WS2, WS3 и S1.

Окно Link Assistant: Fast Ethernet 100Base-T4, 100 Мбит/с, витая пара

Скриншот 3 — сегмент Fast Ethernet: WS1–WS3 и S1 подключены к коммутатору

Из группы Routers and bridges добавлены маршрутизатор (Low end → Router) и мост (Bridges → Bridge).

Скриншот 4 — на поле добавлены маршрутизатор и мост

Скриншот 5 — коммутатор соединён с маршрутизатором и мостом (Fast Ethernet 100Base-T4)

Из группы Generic LANs → Token Ring на поле добавлено кольцо. К нему подключены WS4, WS5 и сервер S2 — программа сама предложила спецификацию Token Ring 16 Мбит/с, так как кольцо поддерживает только Token Ring. Все станции кольца образуют общую среду (один домен).

Скриншот 6 — кольцо Token Ring с WS4, WS5 и S2

Скриншот 7 — маршрутизатор соединён с Token Ring (16 Мбит/с, экранированная витая пара STP)

Добавлен второй коммутатор, к нему подключены WS6, WS7, WS8 и сервер S3; мост соединён с этим коммутатором (Fast Ethernet 100Base-T4).

Скриншот 8 — второй сегмент Fast Ethernet: WS6–WS8 и S3, подключённый к мосту

Скриншот 9 — полная сеть (видны все устройства, соединения и спецификации линий)

## Установка программного обеспечения

Из группы Network and enterprise software → Server software на значок S1 перетащено ПО Small office database server. В окне конфигурации S1 (вкладка «Программы (Plugin Setup)») отмечены службы Database client-server и CAD/CAM client-server.

Скриншот 10 — свойства S1: Small office database server, отмечены Database client-server и CAD/CAM client-server

Такое же ПО с теми же службами установлено на клиентов S1 — WS1, WS2, WS3.

Скриншот 11 — свойства WS1: те же галочки Database и CAD/CAM

Скриншот 12 — свойства S2: File server, отмечена File client-server

На WS4 и WS5 установлено Small office database server с включённой службой Database client-server.

Скриншот 13 — свойства WS4: отмечена Database client-server (клиент базы данных S2)

Скриншот 14 — свойства S3: HTTP server, отмечены HTTP, FTP, POP3

На все рабочие станции WS1–WS8 установлены HTTP server (служба HTTP — все станции являются HTTP-клиентами) и File server (File client-server — обращение к серверу за файлами).

Скриншот 15 — свойства WS3: установлены HTTP server (HTTP) и File server (File client-server); справа — список ПО и служб

На WS3, WS5, WS7, WS8 дополнительно установлено E-mail server со службой POP3.

Скриншот 16 — свойства WS5 с дополнительной службой POP3 (E-mail server)

## Назначение трафика (дополнительно)

Инструментом Traffic (молния) щёлкнуты WS1 и S1, в окне Profiles выбран профиль Database client-server и нажата кнопка Assign.

Окно Profiles: трафик WS1 → S1, профиль Database client-server

Скриншот 17 — назначенный трафик между WS1 и S1 (пунктирная линия со стрелкой)

# 2. Самостоятельная работа. Вариант 7

Задание: рабочие станции (1), (2), (3) и сервер (1) соединены между собой в FDDI сеть, используя неэкранированную витую пару категории 5. FDDI кольцо посредством маршрутизатора и моста связано с сетями 16 Мбит/с Token Ring и 100 Мбит/с Ethernet соответственно. Рабочие станции (4), (5) и сервер (2) соединены в сеть Token Ring. Станции (6), (7), (8) и сервер (3) соединены по технологии Fast Ethernet. FDDI сервер обслуживает WS1–WS3 — клиентов базы данных и CAD/CAM-приложений. Сервер Token Ring является файл-сервером для WS4, WS5 и обслуживает их как клиентов базы данных. Сервер Ethernet обслуживает HTTP, FTP, POP3-клиентов. Все рабочие станции являются HTTP-клиентами. Рабочие станции (3), (5), (7), (8) являются также POP3-клиентами. Кроме этого все рабочие станции обращаются на FTP-сервер за файлами.

Таблица 1 — Спецификации сегментов сети (вариант 7)

| Сегмент | Устройства | Спецификация | Среда | Скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDDI-кольцо | WS1, WS2, WS3, сервер 1, маршрутизатор, мост | CDDI (FDDI по витой паре) | UTP кат. 5 | 100 Мбит/с |
| Token Ring | WS4, WS5, сервер 2, маршрутизатор | Token Ring 16 | STP | 16 Мбит/с |
| Fast Ethernet | WS6, WS7, WS8, сервер 3, мост (через коммутатор) | 100Base-TX | UTP кат. 5 | 100 Мбит/с |

Таблица 2 — Оборудование и установленное программное обеспечение (вариант 7)

| Устройство | Модель | Тип | Уровень | Программное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDDI | FDDI (двойное кольцо) | сегмент ЛВС (общая среда) | — |  |
| WS1 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | Small office database server (Database client-server, CAD/CAM client-server); HTTP server (HTTP, FTP) |
| WS2 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | Small office database server (Database client-server, CAD/CAM client-server); HTTP server (HTTP, FTP) |
| WS3 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | Small office database server (Database client-server, CAD/CAM client-server); HTTP server (HTTP, FTP); E-mail server (POP3) |
| Сервер 1 (FDDI) | Server (сервер) | сервер | — | Small office database server (Database client-server, CAD/CAM client-server) |
| Маршрутизатор | Router (маршрутизатор) | маршрутизатор | — |  |
| Token Ring | Token Ring (кольцо) | сегмент ЛВС (общая среда) | — |  |
| WS4 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | File server (File client-server); Small office database server (Database client-server); HTTP server (HTTP, FTP) |
| WS5 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | File server (File client-server); Small office database server (Database client-server); HTTP server (HTTP, FTP); E-mail server (POP3) |
| Сервер 2 (Token Ring) | Server (сервер) | сервер | — | File server (File client-server); Small office database server (Database client-server) |
| Мост | Bridge (мост) | мост | — |  |
| Коммутатор Ethernet | Ethernet Switch | коммутатор | — |  |
| WS6 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | HTTP server (HTTP, FTP) |
| WS7 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | HTTP server (HTTP, FTP); E-mail server (POP3) |
| WS8 | PC (персональный компьютер) | рабочая станция | — | HTTP server (HTTP, FTP); E-mail server (POP3) |
| Сервер 3 (Ethernet) | Server (сервер) | сервер | — | HTTP server (HTTP, FTP, POP3) |

Таблица 3 — Линии связи (вариант 7)

| Устройство 1 | Устройство 2 | Спецификация | Среда | Скорость | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS1 | FDDI | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| WS2 | FDDI | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| WS3 | FDDI | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| Сервер 1 (FDDI) | FDDI | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| FDDI | Маршрутизатор | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| Маршрутизатор | Token Ring | Token Ring 16 Мбит/с | Экранированная витая пара (STP) | 16 Mbit/s | 15 |
| WS4 | Token Ring | Token Ring 16 Мбит/с | Экранированная витая пара (STP) | 16 Mbit/s | 10 |
| WS5 | Token Ring | Token Ring 16 Мбит/с | Экранированная витая пара (STP) | 16 Mbit/s | 10 |
| Сервер 2 (Token Ring) | Token Ring | Token Ring 16 Мбит/с | Экранированная витая пара (STP) | 16 Mbit/s | 10 |
| FDDI | Мост | CDDI (FDDI по витой паре) | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 20 |
| Мост | Коммутатор Ethernet | Fast Ethernet 100Base-TX | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 15 |
| Коммутатор Ethernet | WS6 | Fast Ethernet 100Base-TX | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 10 |
| Коммутатор Ethernet | WS7 | Fast Ethernet 100Base-TX | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 10 |
| Коммутатор Ethernet | WS8 | Fast Ethernet 100Base-TX | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 10 |
| Коммутатор Ethernet | Сервер 3 (Ethernet) | Fast Ethernet 100Base-TX | Неэкранированная витая пара, кат. 5 | 100 Mbit/s | 10 |

## Самостоятельная работа. Вариант 7

Кольцо FDDI взято из группы Generic LANs → FDDI. Рабочие станции WS1–WS3 и сервер 1 подключены к кольцу инструментом Link: так как по заданию используется неэкранированная витая пара категории 5, выбрана спецификация CDDI (FDDI over copper) — 100 Мбит/с, среда UTP кат. 5. Маршрутизатор и мост тоже подключены к кольцу по CDDI.

Вариант 7. Link Assistant: подключение WS1 к кольцу FDDI по CDDI (FDDI по неэкранированной витой паре кат. 5, 100 Мбит/с)

Маршрутизатор соединён с кольцом Token Ring (16 Мбит/с, экранированная витая пара STP); к кольцу подключены WS4, WS5 и сервер 2. Мост соединён с коммутатором Ethernet по 100Base-TX; к коммутатору подключены WS6, WS7, WS8 и сервер 3 (Fast Ethernet 100Base-TX, UTP кат. 5).

Вариант 7. Топология сети: FDDI-кольцо, маршрутизатор → Token Ring 16 Мбит/с, мост → Fast Ethernet 100 Мбит/с (подписаны спецификации и длины линий)

Сервер FDDI обслуживает WS1–WS3 как клиентов базы данных и CAD/CAM-приложений — на него установлено Small office database server с обеими службами.

Вариант 7. Сервер 1 (FDDI): Small office database server — Database client-server и CAD/CAM client-server

Сервер Token Ring является файл-сервером для WS4, WS5 (File server, File client-server) и обслуживает их как клиентов базы данных (Small office database server, Database client-server).

Вариант 7. Сервер 2 (Token Ring): File server — File client-server

Вариант 7. Сервер 2 (Token Ring): Small office database server — Database client-server

Сервер Ethernet обслуживает HTTP-, FTP- и POP3-клиентов: на него установлено HTTP server с включёнными службами HTTP, FTP, POP3.

Вариант 7. Сервер 3 (Ethernet): HTTP server — HTTP, FTP, POP3

Клиентское ПО: все станции — HTTP-клиенты и обращаются на FTP-сервер за файлами (HTTP server: HTTP, FTP); WS1–WS3 — клиенты БД и CAD/CAM; WS4, WS5 — клиенты файл-сервера и БД; WS3, WS5, WS7, WS8 — POP3-клиенты (E-mail server: POP3).

Вариант 7. Свойства WS5: File server, Small office database server, HTTP server (HTTP, FTP), E-mail server (POP3)

## Проверка сети

Для проверки правильности установки ПО инструментом Traffic назначены потоки по ролям из задания (программа не даёт назначить клиент-серверный трафик, если на сервере не включена нужная служба). Все 30 потоков назначены без ошибок, маршруты между всеми сегментами найдены; за 300 с моделирования серверы обслужили 2199 запросов.

Вариант 7. Проверка: назначено 30 потоков по ролям клиентов и серверов, моделирование 300 с — под серверами число обслуженных запросов, под кольцами — средняя загрузка

# Выводы

В ходе работы спроектирована сеть по примеру преподавателя (Fast Ethernet — Token Ring — Fast Ethernet) и по варианту 7. Освоено соединение сегментов разных технологий: маршрутизатор связывает FDDI с Token Ring, мост — FDDI с Fast Ethernet. Для каждого сегмента выбрана спецификация в соответствии с заданием: CDDI (FDDI по неэкранированной витой паре кат. 5, 100 Мбит/с) для кольца FDDI, Token Ring 16 Мбит/с для кольцевой сети и 100Base-TX для сети Fast Ethernet.

На серверы установлено программное обеспечение в соответствии с их ролями (Small office database server, File server, HTTP server), на рабочие станции — клиентские службы (Database, CAD/CAM, File, HTTP, FTP, POP3). Правильность настройки проверена назначением 30 потоков трафика по ролям клиентов и серверов и моделированием: все маршруты между сегментами найдены, серверы обслужили 2199 запросов.