ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4 (ПР4)

«Задание трафика вычислительной сети»

Вариант 7

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Научиться моделировать трафик сети согласно заданным параметрам.

# 1. Основная часть: трафик сети из лабораторной работы №2

Задание: помимо серверов рабочие станции внутри своих сетей взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer. Размер ответа на запрос (Reply Size) всех серверов — нормальный закон, M = 2048 байт, СКО = 512. Задержка ответа (Reply Delay): сервер 1 — экспоненциальный закон, M = 5 с; сервер 2 — нормальный, M = 2 с, СКО = 0,7; сервер 3 — закон Эрланга, M = 1,5 с, СКО = 0,4. Вывести статистику: для серверов — current workload и количество полученных пакетов; для сегментов — average utilization.

## Часть 1. Подготовка проекта

Открыт проект сети из ПР3 (Файл → Открыть): сегмент Fast Ethernet WS1–WS3 и S1, кольцо Token Ring 16 Мбит/с с WS4, WS5, S2, второй сегмент Fast Ethernet WS6–WS8 и S3, маршрутизатор и мост.

Скриншот 1 — сеть из лабораторной работы №2 (ПР3) загружена

Проверено, что программное обеспечение из ПР3 сохранилось: S1 — Database + CAD/CAM, S2 — File client-server, S3 — HTTP, FTP, POP3, все WS — HTTP и File client-server, WS3, WS5, WS7, WS8 — дополнительно POP3.

Скриншот 2 — свойства S3: HTTP server с галочками HTTP, FTP, POP3

## Часть 2. Назначение трафика. Шаг 2.1 — внутренний трафик (peer-to-peer)

Инструментом Traffic (молния) щёлкнуты WS1, затем WS2; в окне Profiles выбран профиль Small office peer-to-peer и нажата кнопка Assign. Так же назначены пары WS2↔WS3, WS1↔WS3, внутри Token Ring — WS4↔WS5, во втором сегменте Fast Ethernet — WS6↔WS7, WS7↔WS8, WS6↔WS8.

Скриншот 3 — окно Profiles с выбранным профилем Small office peer-to-peer

Скриншот 4 — схема сети с отображёнными потоками peer-to-peer (цветные пунктирные линии со стрелками)

## Шаг 2.2 — трафик «клиент → сервер»

Клиент-серверный трафик назначен по таблице методички: WS1–WS3 → S1 (Database, CAD/CAM), WS4, WS5 → S2 (File client-server, Database), WS6–WS8 → S3 (HTTP, FTP), WS3, WS5, WS7, WS8 → S3 (E-mail (POP)). Так как по таблице S2 обслуживает и клиентов базы данных, на S2 дополнительно установлено Small office database server со службой Database client-server.

Скриншот 5 — назначение трафика WS1 → S1 (профиль Database client-server)

Скриншот 6 — итоговая схема со всеми потоками (27 потоков)

## Шаг 2.3 — просмотр списка потоков

Global → Data Flow показывает список всех назначенных потоков. Всего потоков: 27 (7 peer-to-peer и 20 клиент-серверных).

Скриншот 7 — окно Data Flow со списком всех потоков (всего 27)

## Задание законов распределения для серверов

Размер ответа сервера (Reply Size) всех серверов задан по нормальному закону (M = 2048 байт, σ = 512). Пересчёт в границы диапазона по формулам методички: Rmin = Mx − σ = 2048 − 512 = 1536 байт, Rmax = Mx + σ = 2048 + 512 = 2560 байт; в NetSim закон задаётся непосредственно через M и σ (вкладка «Сервер (Reply)»), гистограмма под полями показывает распределение значений. Задержка ответа (Reply Delay): S1 — экспоненциальный закон (M = 5 с), S2 — нормальный (M = 2 с, σ = 0,7; Rmin = 1,3, Rmax = 2,7), S3 — закон Эрланга (M = 1,5 с, σ = 0,4; Rmin = 1,1, Rmax = 1,9).

Параметры ответа S1: Reply Size — нормальный закон (M = 2048 байт, σ = 512), Reply Delay — экспоненциальный (M = 5 с)

Параметры ответа S2: Reply Delay — нормальный закон (M = 2 с, σ = 0,7)

Параметры ответа S3: Reply Delay — закон Эрланга (M = 1,5 с, σ = 0,4)

## Часть 3. Запуск моделирования

Global → Data Flow → Uncheck All отключает анимацию пакетов (статистика при этом собирается). Для наглядности скриншота 9 анимация затем снова включена (Check All).

Скриншот 8 — окно Data Flow со снятыми галочками анимации (Uncheck All)

Моделирование запущено кнопкой Run (F5).

Скриншот 9 — сеть в режиме Run: в линии виден передаваемый пакет (цветная точка у WS6)

Моделирование остановлено кнопкой Stop после 60 с модельного времени; статистика сохранена.

Скриншот 10 — сеть после остановки (Stop), модельное время 60 с

## Часть 4. Снятие статистики. Шаг 4.1 — статистика серверов

Для каждого сервера: ПКМ → Статистика (Statistics Items), отмечены current workload (текущая нагрузка) и packets received (получено пакетов), OK — значения появились под значком сервера.

Окно Statistics Items для S1: отмечены current workload и packets received

Скриншот 11 — статистика под S1 (current workload, packets received); справа — все показатели сервера

Скриншот 12 — статистика под S2 (current workload, packets received); справа — все показатели сервера

Скриншот 13 — статистика под S3 (current workload, packets received); справа — все показатели сервера

## Шаг 4.2 — статистика сегментов

Для сегментов: ПКМ по коммутатору или кольцу → Статистика → average utilization (средний процент использования). Для коммутатора — среднее по его линиям, для кольца Token Ring — загрузка общей среды.

Скриншот 14 — статистика сегмента Fast Ethernet 1 (average utilization)

Скриншот 15 — статистика сегмента Token Ring (average utilization)

Скриншот 16 — статистика сегмента Fast Ethernet 2 (average utilization)

## Итоговая сеть

Скриншот 17 — итоговая сеть со всеми индикаторами статистики

## Шаг 4.3 — сводная таблица

Таблица 1 — Сводная таблица статистики (модельное время 60 с)

| Устройство / сегмент | Current workload | Average workload | Packets received | Average utilization |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 8118.8 byte/sec | 6243.7 byte/sec | 171 | — |
| S2 | 3241.4 byte/sec | 4786.0 byte/sec | 109 | — |
| S3 | 1132.0 byte/sec | 3854.5 byte/sec | 97 | — |
| Fast Ethernet 1 | — | — | — | 0.02% |
| Token Ring | — | — | — | 0.30% |
| Fast Ethernet 2 | — | — | — | 0.01% |

## Часть 5. Анализ и выводы

1. Больше всех нагружен сервер S1: средняя нагрузка 6243.7 byte/sec, получено 171 пакетов. S1 получает больше всего запросов от своих клиентов.

2. Сильнее загружен сегмент Token Ring: 0.30% против 0.02% и 0.01% у сегментов Fast Ethernet. Скорость Token Ring — 16 Мбит/с, у Fast Ethernet — 100 Мбит/с, кроме того кольцо — общая среда для всех станций, а коммутатор выделяет каждой станции собственную линию.

3. Проверено моделированием: после добавления в кольцо Token Ring ещё 5 рабочих станций с таким же трафиком, как у WS4, загрузка кольца выросла с 0.30% до 1.01% (в 3,4 раза). При дальнейшем росте числа станций и интенсивности трафика кольцо может стать узким местом сети — появятся очереди и перегрузка.

4. Статистику снимают до реального развёртывания, чтобы заранее найти перегруженные сегменты и серверы, выбрать подходящие технологии и скорости линий, оценить время ответа и избежать затрат на переделку сети после монтажа.

# 2. Задание 2. Сеть интернет-кафе

Задание: спроектировать сеть для интернет-кафе на 10 компьютеров (HTTP, игры по локальной сети, потоковое видео, FTP) с одним сервером (биллинг + кэш + FTP) и доказать, что она выдержит нагрузку.

## Задание 2. Интернет-кафе

Создан новый проект. Размещены 10 ПК, коммутатор Fast Ethernet, сервер, маршрутизатор и облако PSTN (Clouds → PSTN) — имитация провайдера. Все ПК, сервер и маршрутизатор подключены к коммутатору по Fast Ethernet 100Base-T4 (витая пара), маршрутизатор к PSTN — телефонной линией через модем V.90 (56 кбит/с). На сервер установлены HTTP server (HTTP, FTP), FTP server и Billing server, на ПК — клиентские службы HTTP и FTP. Назначен трафик: все ПК → сервер (HTTP и FTP), пары ПК1↔ПК2, ПК3↔ПК4, ПК5↔ПК6, ПК7↔ПК8, ПК9↔ПК10 — Small office peer-to-peer (игры по сети), ПК1 → PSTN — InterLAN traffic (выход в интернет).

Скриншот 18 — схема интернет-кафе: 10 ПК, коммутатор, сервер, маршрутизатор, облако PSTN (26 потоков)

Моделирование выполнено 60 с модельного времени (Run → Stop).

Скриншот 19 — статистика сервера (current workload, packets received)

Скриншот 20 — статистика коммутатора (average utilization)

Скриншот 21 — статистика линии «маршрутизатор → PSTN» (average utilization); линия перегружена и подсвечена красным

Таблица 2 — Статистика интернет-кафе (модельное время 60 с)

| Объект | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сервер | Current workload | 8134.0 byte/sec |
| Сервер | Average workload | 10332.9 byte/sec |
| Сервер | Packets received | 259 |
| Коммутатор | Average utilization | 0.04% |
| Линия коммутатор — сервер | Average utilization | 0.07% |
| Линия маршрутизатор — PSTN | Average utilization | 99.47% |
| Линия маршрутизатор — PSTN | Потеряно пакетов | 285 |

## Вывод по заданию 2

Внутри кафе сеть справляется с нагрузкой: средняя загрузка коммутатора 0.04%, линии к серверу 0.07%. Узкое место — выход в интернет: модемная линия 56 кбит/с к PSTN загружена на 99.47%, потеряно 285 пакетов, линия подсвечена красным (перегрузка).

Если все 10 ПК одновременно начнут качать файлы с сервера (дополнительно по 5 МБ на каждый ПК в среднем раз в 30 с), средняя загрузка линии «коммутатор — сервер» вырастет до 18.29% (в конце интервала — 8.58%), средняя загрузка коммутатора — 3.06%. Fast Ethernet 100 Мбит/с выдерживает такую нагрузку внутри сети, но линия к серверу — общий узкий участок для всех ПК: при более крупных файлах или большем числе ПК её стоит сделать гигабитной.

Если загрузка коммутатора превысит 80%, нужно перейти на Gigabit Ethernet (коммутатор и сетевые карты 1000Base-T), подключить сервер гигабитным портом или агрегировать каналы, разнести трафик по сегментам (VLAN) или поставить второй сервер.

Предложения по улучшению: 1) заменить модемное подключение к провайдеру (56 кбит/с) на ADSL/оптику (от 8–100 Мбит/с) — сейчас именно оно перегружено; 2) заменить коммутатор на гигабитный и подключить сервер на 1 Гбит/с; 3) выделить игровой трафик peer-to-peer и служебный трафик сервера в разные VLAN или добавить второй сервер для кэша и FTP.

# 3. Самостоятельная работа. Вариант 7

Задание: рабочие станции взаимодействуют с серверами по трафику Small office peer-to-peer. Помимо серверов рабочие станции внутри своих сетей взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer. Reply Size всех серверов — нормальный закон, M = 2048, СКО = 512 байт. Reply Delay сервера (1) — экспоненциальный закон, M = 5; сервера (2) — нормальный, M = 2, СКО = 0,7; сервера (3) — закон Эрланга, M = 1,5, СКО = 0,4, время в секундах. Вывести статистику: для всех серверов — current workload и количество полученных пакетов; для сегментов — average utilization.

## Самостоятельная работа. Вариант 7

Открыта сеть варианта 7 из ПР3 (FDDI — Token Ring — Fast Ethernet). Назначены потоки Small office peer-to-peer: рабочие станции с серверами своих сетей (WS1–WS3 ↔ сервер 1, WS4, WS5 ↔ сервер 2, WS6–WS8 ↔ сервер 3) и станции друг с другом внутри своих сетей (WS1↔WS2, WS2↔WS3, WS1↔WS3, WS4↔WS5, WS6↔WS7, WS7↔WS8, WS6↔WS8) — всего 15. Чтобы законы Reply Size и Reply Delay серверов проявились в моделировании, сохранены и клиент-серверные потоки по ролям из ПР3 (БД, CAD/CAM, файлы, HTTP, FTP, POP3) — 30.

Вариант 7. Сеть из ПР3 с назначенным трафиком (45 потоков)

Вариант 7. Окно Data Flow — всего 45 потоков

Reply Size всех серверов — нормальный закон, M = 2048 байт, σ = 512 (Rmin = 1536, Rmax = 2560 байт). Reply Delay: сервер 1 — экспоненциальный закон (M = 5 с), сервер 2 — нормальный (M = 2 с, σ = 0,7), сервер 3 — Эрланга (M = 1,5 с, σ = 0,4; порядок k = M²/σ² ≈ 14).

Вариант 7. Сервер 1: Reply Size — Normal (M = 2048, σ = 512), Reply Delay — Exponential (M = 5 с)

Вариант 7. Сервер 2: Reply Delay — Normal (M = 2 с, σ = 0,7)

Вариант 7. Сервер 3: Reply Delay — Erlang (M = 1,5 с, σ = 0,4)

Моделирование выполнено (Run → Stop), выведена статистика по заданию: для всех серверов — текущая нагрузка и количество полученных пакетов, для сегментов — процент использования.

Вариант 7. Статистика после 60 с моделирования: под серверами — current workload и packets received, под кольцами и коммутатором — average utilization

Вариант 7. Все показатели: Сервер 1 (FDDI)

Вариант 7. Все показатели: Сервер 2 (Token Ring)

Вариант 7. Все показатели: Сервер 3 (Ethernet)

Таблица 3 — Вариант 7. Сводная таблица статистики (модельное время 60 с)

| Устройство / сегмент | Reply Delay | Current workload | Average workload | Packets received | Average utilization |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер 1 (FDDI) | Exp(M=5) | 8425.2 byte/sec | 8517.9 byte/sec | 224 | — |
| Сервер 2 (Token Ring) | Normal(M=2, σ=0.7) | 5281.8 byte/sec | 5492.5 byte/sec | 157 | — |
| Сервер 3 (Ethernet) | Erlang(M=1.5, σ=0.4) | 10591.4 byte/sec | 11427.4 byte/sec | 373 | — |
| FDDI | — | — | — | — | 0.14% |
| Token Ring | — | — | — | — | 0.45% |
| Fast Ethernet | — | — | — | — | 0.03% |

## Анализ результатов варианта 7

Наиболее нагружен Сервер 3 (Ethernet): средняя нагрузка 11427.4 byte/sec, получено 373 пакетов — к нему обращаются все восемь станций (HTTP, FTP, POP3).

Загрузка сегментов: Token Ring — 0.45%, FDDI — 0.14%, Fast Ethernet — 0.03%. Сильнее всего загружен Token Ring — у него наименьшая скорость (16 Мбит/с) и общая среда для всех станций кольца.

Законы распределения задержки ответа влияют на время ответа серверов: экспоненциальный закон с M = 5 с у сервера 1 даёт самые большие и самые разбросанные задержки, закон Эрланга (M = 1,5 с, σ = 0,4) у сервера 3 — наименьшие и наиболее стабильные. Среднее время ответа по всем станциям — 1,18 с.

Перегруженных линий нет: загрузка всех сегментов значительно ниже порога, сеть варианта 7 выдерживает заданный трафик.

# Выводы

В ходе работы освоено задание трафика вычислительной сети: назначение потоков peer-to-peer и клиент-серверных потоков инструментом Traffic через окно Profiles, просмотр и управление потоками в окне Data Flow, задание законов распределения размера (Reply Size) и задержки (Reply Delay) ответа серверов — нормального, экспоненциального и Эрланга, запуск и остановка моделирования, вывод статистики серверов (current workload, packets received) и сегментов (average utilization).

Моделирование показало, что наиболее нагружены серверы, обслуживающие наибольшее число служб и клиентов, а сильнее всего загружаются сегменты с меньшей скоростью и общей средой передачи (Token Ring 16 Мбит/с). Снятие статистики до развёртывания сети позволяет заранее обнаружить узкие места — как модемный выход в интернет в сети интернет-кафе — и выбрать технологии с достаточной пропускной способностью.