ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5 (ПР5)

«Моделирование трафика сети с использованием законов распределения»

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Научиться создавать сеть с нуля, назначать трафик и настраивать законы распределения для параметров серверов (Reply Size, Reply Delay), а также снимать и анализировать статистику.

# Краткие сведения

Reply Size — размер ответа сервера на запрос (байты), Reply Delay — задержка перед отправкой ответа (секунды). Закон распределения описывает, как случайная величина принимает значения. Нормальный закон (Mean, СКО) — значения группируются около среднего; экспоненциальный (Mean) — маленькие значения часты, большие редки; равномерный (Rmin, Rmax) — все значения диапазона равновероятны (Rmin = M − σ√3, Rmax = M + σ√3); закон Эрланга (Mean, СКО) — «сглаженный» экспоненциальный.

# 1. Основная часть

## Часть 1. Создание сети

Создан новый проект (Файл → Новый проект).

Скриншот 1 — чистое рабочее поле

Из браузера Devices перетащены: 2 коммутатора (Switches → Workgroup → Ethernet Switch), 5 ПК (LAN Workstations → PCs and Notebooks → PC), 2 сервера (LAN Servers → Server), маршрутизатор (Routers and bridges → Low end → Router) и облако PSTN (Clouds → PSTN) — имитация интернета.

Скриншот 2 — все устройства на рабочем поле: 2 коммутатора, 5 ПК, 2 сервера, маршрутизатор, облако PSTN

Инструментом Link (Link Assistant: Protocol — Fast Ethernet 100Base-T4, Bandwidth — 100 Мбит/с, Media — витая пара) соединены: WS1, WS2, WS3 → Switch 1; Switch 1 → S1; Switch 1 → Router; WS4, WS5, S2 → Switch 2; Switch 2 → Router. Маршрутизатор соединён с облаком PSTN линией ISDN BRI (по методичке — «любой тип»).

Скриншот 3 — готовая сеть со всеми соединениями

## Часть 2. Установка программного обеспечения

На S1 из Network and enterprise software → Server software перетащено Small office database server (отдельного CAD/CAM server в каталоге нет — по методичке используется то же ПО), отмечены Database client-server и CAD/CAM client-server.

Скриншот 4 — свойства S1: Small office database server, галочки Database client-server и CAD/CAM client-server

На S2 установлены HTTP server, FTP server и E-mail server, отмечены HTTP, FTP, POP3. Справа в панели свойств виден весь набор ПО и служб.

Скриншот 5 — свойства S2: HTTP server (HTTP, FTP), FTP server (FTP), E-mail server (POP3)

WS1–WS3 — клиенты S1 (Database, CAD/CAM); все WS — HTTP- и FTP-клиенты (HTTP server: HTTP, FTP); WS3, WS5 — POP3-клиенты (E-mail server: POP3).

Скриншот 6 — свойства WS1: Small office database server (Database, CAD/CAM), HTTP server (HTTP, FTP)

Скриншот 7 — свойства WS5: HTTP server (HTTP, FTP), E-mail server (POP3)

## Часть 3. Назначение трафика

Инструментом Traffic назначен внутренний трафик Small office peer-to-peer: WS1↔WS2, WS2↔WS3, WS1↔WS3, WS4↔WS5.

Скриншот 8 — окно Profiles с выбранным Small office peer-to-peer

Клиент-серверный трафик по таблице: WS1–WS3 → S1 (Database, CAD/CAM), WS4, WS5 → S2 (HTTP, FTP), WS3, WS5 → S2 (E-mail (POP)).

Скриншот 9 — назначение трафика WS1 → S1 (Database)

Скриншот 10 — схема сети со всеми потоками (16)

Global → Data Flow: всего 16 потоков (4 peer-to-peer и 12 клиент-серверных).

Скриншот 11 — окно Data Flow (всего потоков: 16)

## Часть 4. Законы распределения для серверов

Свойства S1 → вкладка «Сервер (Reply)» → Reply Size: закон Normal, Mean = 2048, Std. Deviation = 512. Нормальный закон: большинство ответов около 2048 байт, крайние значения редки; ≈68% ответов — в диапазоне 1536–2560 байт (M ± σ). Под полями — гистограмма 4000 случайных значений.

Скриншот 12 — Reply Size для S1: нормальный закон, Mean = 2048, Std. Deviation = 512

Reply Delay для S1: закон Exponential, Mean = 5 с — задержки случайны, средняя 5 с; маленькие значения часты, большие редки (бывают и 1, и 15 с).

Скриншот 14 — Reply Delay для S1: экспоненциальный закон, Mean = 5 с

Reply Size для S2: закон Exponential, Mean = 1024 байт — много маленьких ответов и редкие большие; подходит для интернет-трафика.

Скриншот 13 — Reply Size для S2: экспоненциальный закон, Mean = 1024

Reply Delay для S2: закон Erlang, Mean = 1,5 с, Std. Deviation = 0,4 — «сглаженный» экспоненциальный закон (порядок k = M²/σ² ≈ 14), задержки группируются около 1,5 с.

Скриншот 15 — Reply Delay для S2: закон Эрланга, Mean = 1,5 с, Std. Deviation = 0,4

## Часть 5. Запуск моделирования

Global → Data Flow → Uncheck All — анимация отключена (статистика собирается). Для скриншота 17 анимация снова включена.

Скриншот 16 — окно Data Flow со снятыми галочками (Uncheck All)

Нажата кнопка Run.

Скриншот 17 — сеть в режиме Run (в линии виден передаваемый пакет — цветная точка)

Скриншот 18 — сеть после остановки (Stop), модельное время 60 с

## Часть 6. Снятие статистики

ПКМ по серверу → Статистика: current workload и packets received.

Скриншот 19 — статистика S1 (current workload, packets received)

Скриншот 20 — статистика S2 (current workload, packets received)

Для сегментов (линий между коммутаторами и маршрутизатором): ПКМ по линии → Статистика → average utilization.

Скриншот 21 — статистика сегмента 1 (линия Switch 1 — Router, average utilization)

Скриншот 22 — статистика сегмента 2 (линия Switch 2 — Router, average utilization)

## Итоговая сеть

Скриншот 23 — итоговая сеть со статистикой серверов и сегментов

## Сводные таблицы

Таблица 1 — Сводная таблица законов распределения (шаг 4.5)

| Сервер | Reply Size (закон) | Mean | СКО | Reply Delay (закон) | Mean | СКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Нормальный | 2048 байт | 512 байт | Экспоненциальный | 5 с | 5 с (у экспоненциального СКО = M) |
| S2 | Экспоненциальный | 1024 байт | 1024 байт (= M) | Эрланга | 1,5 с | 0,4 с |

Таблица 2 — Сводная таблица статистики (шаг 6.3, модельное время 60 с)

| Устройство / сегмент | Current workload | Average workload | Packets received | Average utilization |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 7583.2 byte/sec | 6570.5 byte/sec | 170 | — |
| S2 | 617.6 byte/sec | 989.3 byte/sec | 50 | — |
| Сегмент 1 (Switch 1 — Router) | — | — | — | 0.00% |
| Сегмент 2 (Switch 2 — Router) | — | — | — | 0.00% |

## Ответы на вопросы

1. Для S1 выбран нормальный закон, потому что сервер базы данных и CAD/CAM отдаёт записи и фрагменты чертежей примерно одинакового размера: ответы группируются около среднего 2048 байт, а сильные отклонения редки. Для S2 (HTTP, FTP, почта — интернет-трафик) выбран экспоненциальный закон: большинство ответов маленькие (страницы, письма), а большие (файлы) встречаются редко.

2. Большая задержка у S1: среднее Reply Delay 5 с (экспоненциальный закон) против 1,5 с у S2 (Эрланг). Это подтверждает моделирование: среднее время завершения транзакций у клиентов S1 (WS1–WS3) — 3,12 с, у клиентов S2 (WS4, WS5) — 1,73 с (в среднее входят и быстрые peer-to-peer обмены, поэтому значения ниже Reply Delay, но соотношение сохраняется). У экспоненциального закона ещё и большой разброс — отдельные ответы S1 ждут 10–15 с.

3. Сегмент 1 (Switch 1 — Router): 0.00%, сегмент 2 (Switch 2 — Router): 0.00%. Через маршрутизатор проходит только 1 поток(а) между сегментами (почта WS3 → S2), поэтому загрузка обеих линий — сотые доли процента: по сегменту 1 передано 1.7 KB, по сегменту 2 — 1.7 KB. Основной трафик (запросы к S1 и S2) идёт внутри своих коммутаторов: линия Switch 1 — S1 загружена на 0.04%, линия Switch 2 — S2 — на 0.01%. Сильнее нагружен первый сегмент: у S1 больше клиентов (WS1–WS3) и два вида запросов (Database и CAD/CAM).

4. Проверено моделированием: при увеличении Reply Size до 8192 байт (S1 — нормальный закон M = 8192, σ = 2048; S2 — экспоненциальный M = 8192) размер каждого ответа растёт в 4 раза (S1) и в 8 раз (S2): суммарная средняя нагрузка серверов выросла с 7559.8 byte/sec до 25537.7 byte/sec — в 3,4 раза (в нагрузку входят и запросы, которые не изменились), загрузка линий от серверов к клиентам растёт соответственно. Сеть Fast Ethernet при этом остаётся недогруженной, но время передачи ответов увеличивается.

5. Законы распределения задают не только среднее, но и разброс значений. Реальный трафик неравномерен: бывают пики, длинные задержки, большие ответы. Только с законом распределения модель показывает очереди, пиковую загрузку и разброс времени ответа; модель «по средним» дала бы слишком оптимистичную картину и не выявила бы перегрузки в пиках.

# 2. Творческое задание: сеть интернет-кафе

Задание: спроектировать сеть для интернет-кафе на 10 ПК и 1 сервер (кэш + FTP + биллинг). Клиенты сидят в интернете (HTTP), играют по локальной сети (peer-to-peer), скачивают файлы (FTP). Законы распределения выбрать самостоятельно и обосновать.

## Творческое задание. Интернет-кафе

Создан новый проект. Все ПК, сервер и маршрутизатор подключены к коммутатору Fast Ethernet (100Base-T4, витая пара). По итогам ПР4 (модемная линия 56 кбит/с оказалась перегруженной) маршрутизатор подключён к PSTN по ADSL (8 Мбит/с). На сервер установлены HTTP server (HTTP, FTP), FTP server и Billing server, на ПК — HTTP и FTP. Трафик: все ПК → сервер (HTTP, FTP), ПК1↔ПК2, ПК3↔ПК4, ПК5↔ПК6, ПК7↔ПК8, ПК9↔ПК10 — Small office peer-to-peer, ПК1 → PSTN — InterLAN traffic.

Скриншот 24 — схема интернет-кафе (10 ПК, коммутатор, сервер, маршрутизатор, PSTN; 26 потоков)

Законы распределения для сервера выбраны самостоятельно (см. таблицу обоснования ниже).

Скриншот 25 (а) — выбранный закон Reply Size сервера: экспоненциальный, Mean = 16384 байт

Скриншот 25 (б) — выбранный закон Reply Delay сервера: Эрланга, Mean = 0,2 с, Std. Deviation = 0,05

Моделирование 60 с (Run → Stop).

Скриншот 26 — статистика сервера (current workload, packets received)

Скриншот 27 — статистика коммутатора (average utilization)

Таблица 3 — Выбор законов распределения для сервера интернет-кафе (обоснование)

| Параметр | Закон и параметры | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Reply Size | Exponential, Mean = 16384 байт (16 КБ) | Сервер работает как кэш веб-страниц и FTP: большинство ответов — небольшие объекты страниц (HTML, картинки, CSS — единицы и десятки КБ), а крупные файлы встречаются редко. Такое распределение «много маленьких — мало больших» описывает экспоненциальный закон; среднее 16 КБ — типичный размер веб-объекта. |
| Reply Delay | Erlang, Mean = 0,2 с, СКО = 0,05 с | Кэш отвечает из памяти быстро и стабильно: задержка складывается из нескольких последовательных этапов (приём запроса, поиск в кэше, биллинг, отправка), поэтому подходит закон Эрланга (сумма экспоненциальных этапов, k = M²/σ² = 16) — значения группируются около 0,2 с без длинных «хвостов». |

Таблица 4 — Статистика интернет-кафе (модельное время 60 с)

| Объект | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сервер | Current workload | 59380.6 byte/sec |
| Сервер | Average workload | 75122.8 byte/sec |
| Сервер | Packets received | 266 |
| Коммутатор | Average utilization | 0.12% |
| Линия коммутатор — сервер | Average utilization | 0.60% |
| Линия маршрутизатор — PSTN (ADSL) | Average utilization | 1.64% |

## Вывод по творческому заданию

При выбранных законах сеть кафе работает с большим запасом: средняя загрузка коммутатора 0.12%, линии к серверу 0.60%, линии ADSL к провайдеру 1.64%.

Если все 10 ПК одновременно качают файлы (дополнительно по 5 МБ в среднем раз в 30 с на каждый ПК), загрузка линии «коммутатор — сервер» растёт до 13.09% — сеть выдерживает, но именно эта линия становится общим узким местом для всех ПК.

Предложения по улучшению: 1) подключить сервер к коммутатору гигабитным портом (1000Base-T), чтобы снять узкое место при массовых загрузках; 2) при росте числа ПК заменить коммутатор на гигабитный и разделить игровой и служебный трафик по VLAN; 3) увеличить скорость канала к провайдеру (оптика вместо ADSL), если клиенты будут активно скачивать из интернета, а не из кэша.

# Выводы

В ходе работы создана сеть с нуля, установлено серверное и клиентское ПО, назначен peer-to-peer и клиент-серверный трафик, для серверов заданы законы распределения размера и задержки ответа (нормальный, экспоненциальный, Эрланга), выполнено моделирование и снята статистика серверов и сегментов.

Законы распределения существенно влияют на результат: экспоненциальная задержка с большим средним (S1) даёт долгое и нестабильное время ответа, закон Эрланга (S2) — короткое и стабильное; увеличение размера ответа пропорционально увеличивает нагрузку на серверы и линии. Задание законов вместо средних значений позволяет увидеть разброс и пики трафика и заранее оценить, выдержит ли сеть нагрузку.