ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6 (ПР6)

«Создание многоуровневых сетевых проектов»

Вариант 7 — «Рентгенологическое отделение»

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Разработать локальную сеть, расположенную в нескольких помещениях.

# 1. Порядок выполнения работы

## Разбор примера Hier

Открыт пример многоуровневого проекта (Файл → Открыть пример → «Hier — многоуровневая сеть»). Верхний уровень — сеть в масштабе страны: города California, Texas и New York связаны каналами E1.

Рисунок 21 — сеть в масштабе страны (пример Hier)

Двойной щелчок по городу (или ПКМ → «Открыть уровень (Open / Expand)») открывает сеть внутри города: маршрутизатор, коммутатор, сервер и рабочие станции. В левом верхнем углу — значок внешнего уровня (города), через который сеть города связана с остальной сетью; путь над полем (USA › California) показывает положение в иерархии.

Рисунок 22 — сеть в масштабе города California (вложенный уровень)

## Создание многоуровневого проекта

Создан новый проект. Из группы Buildings, Campuses and LAN Workgroups на рабочее поле перетащен город (City).

Рисунок 23 — создание города City (группа Buildings, Campuses and LAN Workgroups)

Двойной щелчок по городу (ПКМ → «Открыть уровень (Open / Expand)») создаёт и открывает подуровень. В левом верхнем углу отображается значок города, к которому принадлежит подуровень.

Рисунок 24 — созданный подуровень города City (пока пустой; в левом верхнем углу — значок города)

В подуровне размещены коммутатор и две рабочие станции Ethernet; инструментом Link коммутатор соединён со значком в левом верхнем углу — это связь подуровня с внешним уровнем.

Рисунок 25 — подуровень сети: коммутатор и две рабочие станции Ethernet, коммутатор соединён со значком города в левом углу

Аналогично создан второй город и его подуровень с коммутатором и двумя рабочими станциями.

Рисунок 26 — подуровень второго города: коммутатор и две рабочие станции Ethernet

## Связь между подуровнями

На верхнем уровне инструментом Link города соединены между собой; в Link Assistant выбран тип линии — E1 (2,048 Мбит/с) между городами. В NetCracker после этого в левом углу подуровня показывается устройство соседнего уровня; в NetSim значок в углу всегда обозначает внешний уровень, а линии между уровнями строятся через него.

Рисунок 27 — связь между подуровнями: выбор типа кабеля в Link Assistant (E1, линия между городами)

Сеть стала единой: трафик между рабочими станциями разных городов проходит из подуровня City через линию E1 в подуровень City 2. Это проверено назначением потока между станциями разных подуровней — маршрут найден.

Рисунок 28 — верхний уровень: города City и City 2 связаны линией E1 (5000 м); назначен поток «Рабочая станция 1 → Рабочая станция 4» через оба подуровня

# 2. Задание. Вариант 7

Рентгенологическое отделение. Отделение располагается на отдельном этаже и имеет 4 кабинета: кабинет рентгенографии (1), кабинеты рентгеноскопии (2, 3), кабинет главного врача (4). Состав: в кабинетах 1–3 — рабочее место врача, рабочее место медицинской сестры, рентген-установка, машина для печати снимков; в кабинете 4 — рабочее место главного врача и сервер данных.

Администратор периодически печатает договоры (раз в 10 минут), врач периодически печатает заключения (раз в 15 минут). С аппаратов рентгенографии и рентгеноскопии сырые данные поступают по FTP в блок обработки данных (100 Мбит/с), где из них формируются изображения. Изображения поступают на компьютеры медицинских сестёр и врачей, все изображения передаются также на компьютер главного врача. Медицинские сёстры обрабатывают снимки и печатают их на машине для печати снимков. Врачи пишут заключения и отправляют их главному врачу на проверку по почте. Изображения передаются на сервер, который хранит данные и передаёт их на удалённый сервер в здании главного офиса через спутниковый интернет по FTP. Рабочие станции врачей подключены к спутниковому интернету. Все рабочие станции общаются между собой через почтового клиента и взаимодействуют по трафику малого офиса. Требуется избегать перегрузок линии.

Таблица 1 — Состав сети по кабинетам (вариант 7)

| Помещение | Оборудование |
| --- | --- |
| Каб. 1 — рентгенография | Рабочее место врача, рабочее место медсестры, рентген-установка, машина для печати снимков, коммутатор |
| Каб. 2 — рентгеноскопия | Рабочее место врача, рабочее место медсестры, рентген-установка, машина для печати снимков, коммутатор |
| Каб. 3 — рентгеноскопия | Рабочее место врача, рабочее место медсестры, рентген-установка, машина для печати снимков, коммутатор |
| Каб. 4 — главный врач | Рабочее место главного врача, сервер данных, блок обработки данных, сетевой принтер, коммутатор |
| Этаж (коридор) | Гигабитный коммутатор этажа, маршрутизатор, спутниковый терминал VSAT |
| Главный офис | Удалённый сервер, спутниковый терминал VSAT |

Таблица 2 — Требования задания и назначенный трафик

| Требование | Источник → приёмник | Профиль трафика (размер, интервал) |
| --- | --- | --- |
| Сырые данные по FTP в блок обработки (100 Мбит/с) | Рентген-установки 1–3 → блок обработки | FTP, ~5 МБ, в среднем раз в 3 мин |
| Изображения — медсёстрам и врачам | Блок обработки → медсёстры и врачи 1–3 | ~1,5 МБ, раз в 3 мин |
| Все изображения — главному врачу | Блок обработки → главный врач | ~1,5 МБ, раз в минуту |
| Изображения — на сервер хранения | Блок обработки → сервер данных | ~1,5 МБ, раз в минуту |
| Передача на удалённый сервер по FTP через спутник | Сервер данных → удалённый сервер | FTP, ~1,5 МБ, раз в 2 мин |
| Медсёстры печатают снимки | Медсестра → машина для печати снимков | ~1,5 МБ, раз в 5 мин |
| Врач печатает заключения раз в 15 минут | Врач → машина для печати снимков | ~200 КБ, ровно раз в 900 с |
| Администратор печатает договоры раз в 10 минут | Главный врач → сетевой принтер | ~200 КБ, ровно раз в 600 с |
| Заключения главному врачу по почте | Врачи → сервер данных (SMTP), главный врач ← сервер (POP3) | E-mail (SMTP) ~20 КБ, E-mail (POP) |
| Врачи подключены к спутниковому интернету | Врачи 1–3 → спутниковый интернет | Веб (HTTP), ~20 КБ, раз в 20 с |
| Почтовый клиент на всех рабочих станциях | Все рабочие места → сервер данных | E-mail (POP) |
| Трафик малого офиса | Врач↔медсестра, медсестра↔главный врач, главный врач↔врачи | Small office peer-to-peer |

## Вариант 7. Рентгенологическое отделение

Проект многоуровневый. Верхний уровень: этаж «Рентгенологическое отделение» (группа Buildings, Campuses and LAN Workgroups → Floor), облако «Спутниковый интернет» (Satellite communication equipment) и здание главного офиса с удалённым сервером. Этаж и здание подключены к спутниковому каналу (2 Мбит/с).

Вариант 7. Верхний уровень: отделение (этаж) и здание главного офиса связаны через спутниковый интернет

Внутри этажа — гигабитный коммутатор, к которому подключены четыре кабинета (вложенные уровни, линии 1000Base-T 30 м), маршрутизатор и спутниковый терминал VSAT, связанный со значком этажа (выход на верхний уровень).

Вариант 7. Уровень этажа: 4 кабинета подключены к гигабитному коммутатору этажа (1000Base-T), выход в спутниковый интернет — через маршрутизатор и терминал VSAT

В каждом кабинете — свой коммутатор, соединённый со значком кабинета (связь с коммутатором этажа). Рабочие места подключены по Fast Ethernet 100Base-TX (100 Мбит/с — по заданию сырые данные передаются со скоростью 100 Мбит/с). Рентген-установка обозначена как рабочая станция (Peripheral equipment → медицинское оборудование).

Вариант 7. Кабинет 1 (рентгенография): врач, медсестра, рентген-установка, машина для печати снимков

Вариант 7. Кабинет 2 (рентгеноскопия)

Вариант 7. Кабинет 3 (рентгеноскопия)

Блок обработки данных (рабочая станция) и сервер данных размещены в кабинете 4. Сервер подключён гигабитным портом, так как через него проходят все изображения. Для печати договоров главным врачом (раз в 10 минут) добавлен сетевой принтер — в составе варианта он не указан, но требуется по описанию.

Вариант 7. Кабинет 4 (главный врач): рабочее место главного врача, сервер данных, блок обработки данных, сетевой принтер

Вариант 7. Здание главного офиса: удалённый сервер и спутниковый терминал

Сервер данных хранит изображения (FTP server, File server) и является почтовым сервером отделения (E-mail server: POP3, SMTP): через него врачи отправляют заключения главному врачу, все рабочие станции обмениваются почтой.

Вариант 7. ПО сервера данных: FTP server, E-mail server (POP3, SMTP), File server

Вариант 7. Окно Data Flow — назначено 41 потоков

## Проверка отсутствия перегрузок

Выполнено моделирование 30 минут модельного времени (чтобы учесть печать раз в 10 и 15 минут).

Вариант 7. Верхний уровень после 30 мин моделирования: загрузка спутникового канала

Вариант 7. Уровень этажа: средняя загрузка линий кабинетов (average utilization)

Вариант 7. Кабинет 4: статистика сервера данных и блока обработки

Таблица 3 — 10 наиболее загруженных линий (моделирование 30 мин)

| Линия | Скорость | Average utilization | Макс. очередь | Потеряно пакетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентгенологическое отделение (этаж) — Спутниковый интернет | 2 Mbit/s | 4.21% | 1 | 0 |
| VSAT отделения — Рентгенологическое отделение (этаж) | 2 Mbit/s | 4.21% | 1161 | 0 |
| Здание главного офиса — Спутниковый интернет | 2 Mbit/s | 2.99% | 1 | 0 |
| VSAT главного офиса — Здание главного офиса | 2 Mbit/s | 2.99% | 1 | 0 |
| Коммутатор каб. 4 — Блок обработки данных (каб. 4) | 100 Mbit/s | 0.83% | 1832 | 0 |
| Коммутатор каб. 1 — Рентген-установка (рентгенография) | 100 Mbit/s | 0.22% | 3865 | 0 |
| Коммутатор каб. 4 — Главный врач (каб. 4) | 100 Mbit/s | 0.20% | 181 | 0 |
| Коммутатор каб. 3 — Рентген-установка (рентгеноскопия, каб. 3) | 100 Mbit/s | 0.20% | 4657 | 0 |
| Коммутатор каб. 2 — Рентген-установка (рентгеноскопия, каб. 2) | 100 Mbit/s | 0.19% | 3490 | 0 |
| Коммутатор каб. 3 — Медсестра (каб. 3) | 100 Mbit/s | 0.09% | 1228 | 0 |

## Результаты проверки

Назначено 41 потоков трафика, отражающих все требования варианта. Моделирование 30 минут показало: самая загруженная линия — «Рентгенологическое отделение (этаж) — Спутниковый интернет» со средней загрузкой 4.21%; загрузка спутникового канала отделения (2 Мбит/с) — 4.21%; потеряно пакетов во всей сети — 0.

Перегрузок линий нет: загрузка всех линий ниже порога 80%, потерь пакетов нет — требование «избегать перегрузок линии» выполнено. Этому способствуют гигабитный коммутатор этажа и гигабитное подключение сервера данных, через которые проходят все изображения, а также выделенный коммутатор в каждом кабинете.

Узкое место сети — спутниковый канал: при росте числа снимков, передаваемых в главный офис, его загрузка будет расти первой; при необходимости можно передавать архив в нерабочее время или арендовать канал большей скорости.

# Выводы

В ходе работы изучена структура многоуровневого проекта на примере Hier: сеть в масштабе страны и вложенные сети городов. Освоено создание подуровней (контейнеры «город», «этаж», «здание», «помещение» из группы Buildings, Campuses and LAN Workgroups), размещение оборудования внутри подуровня, связь подуровня с внешним уровнем через значок в левом верхнем углу и соединение подуровней между собой с выбором типа линии.

По варианту 7 спроектирована многоуровневая сеть рентгенологического отделения: этаж с четырьмя кабинетами-подуровнями, сервер данных и блок обработки изображений, выход через спутниковый интернет на удалённый сервер главного офиса. Назначен трафик по всем требованиям задания (41 потоков) и выполнено моделирование, подтвердившее отсутствие перегрузок линий.