ОТЧЁТ

по лабораторной работе №8 (ПР8)

«Логическое проектирование локальной сети»

Вариант 7

(выполнено в NetSim — учебном аналоге NetCracker Professional)

Выполнил(а): ____________________, группа ________

Проверил(а): ____________________

19.10.2026

# Цель работы

Разработать структурную схему ЛВС офисного отдела, включающую общий сервер.

# Задание

Сделать проверку выполнения условия допустимой нагрузки данной ЛВС и, если нагрузка превышена, выполнить логическую реструктуризацию ЛВС. Создать схему новой сети. Задать тип кабеля и спецификацию Ethernet в каждом сегменте согласно расчёту. Провести проверочный расчёт времени двойного оборота PDV для доменов коллизий (логических сегментов), содержащих повторители. В качестве физической среды в каждом логическом сегменте изначально используется 10Base-T.

Исходные данные (вариант 7): M = 3 группы, N = 5 компьютеров в группе, L = 4 м, S = 150 м, сервер в одной из групп, K = 0,09, трафик к серверу s = 45%, между группами g = 65%. В сети часто теряются данные и иногда не распознаются коллизии.

Примечание: в варианте сумма долей трафика к серверу и между группами (45% + 65%) превышает 100%; в расчёте по формулам (9), (10) используются значения из задания, а в моделировании доли нормированы.

## 1. Исходная сеть

Исходные данные варианта 7: количество групп сотрудников M = 3; компьютеров в группе N = 5; расстояние по кабелю между компьютерами в группе L = 4 м, между группами S = 150 м; сервер расположен в одной из групп; средняя интенсивность трафика одного компьютера K = 0,09 от Cmax; трафик к серверу — 45%, между группами — 65% от суммарного трафика неструктурированной сети. Базовая технология — Ethernet 10Base-T. Исходная сеть построена в NetSim: концентраторы групп соединены каскадом, вся сеть — один домен коллизий.

Исходная структура сети малого офиса (вариант 7): 3 группы по 5 компьютеров на концентраторах 10Base-T, между группами — 150 м

Кнопка «Домены коллизий из проекта» калькулятора показывает, что все концентраторы, соединённые между собой, образуют один домен коллизий: 15 компьютеров и сервер делят полосу 10 Мбит/с.

Анализ доменов коллизий исходной сети (кнопка «Домены коллизий из проекта»): все 16 станций — в одном домене 10 Мбит/с

Для проверки задан трафик по условию: каждый компьютер генерирует Ci = 0,9 Мбит/с, из них часть — к серверу, часть — компьютерам других групп (в задании доли 45% + 65% = 110%, поэтому для модели они нормированы: 41% и 59%). Результат моделирования: загрузка общего домена коллизий — 100.00%, потеряно 9140 пакетов, доставлено лишь 72% отправленных данных — это подтверждает жалобу «часто теряются данные».

Моделирование исходной сети (30 с): домен коллизий загружен на 100% (линии подсвечены красным), очередь переполнена — пакеты теряются

# 2. Расчёт нагрузки (формулы (5)–(11))

## 2. Логическое проектирование: расчёт нагрузки

Расчёт выполнен в калькуляторе NetSim (Инструменты → Калькуляторы → «ПР8: нагрузка ЛВС»); полный текст расчёта приведён ниже.

Калькулятор ПР8 «Нагрузка ЛВС»: исходные данные варианта 7 и пошаговый расчёт по формулам (5)–(11)

1) Трафик одного компьютера (5)

Ci = K · Cmax = 0,09 · 10 = 0,9 Мбит/с

2) Суммарный трафик неструктурированной сети (6)

CΣ = N · M · Ci = 3 · 5 · 0,9 = 13,5 Мбит/с

3) Коэффициент нагрузки неструктурированной сети (7)

ρн = CΣ / Cmax = 13,5 / 10 = 1,35

4) Проверка допустимой нагрузки домена коллизий (8)

ρн(д.к.) = 1,35 > ρEthernet = 0,35

⚠ Нагрузка превышена — требуется логическая реструктуризация: каждая группа выделяется в отдельный домен коллизий (группы соединяются коммутатором или мостом).

Нагрузка логических сегментов (групп)

ρгр1 = Ni · Ci / Cmax = 5 · 0,9 / 10 = 0,45 > 0,35

ρгр2 = Ni · Ci / Cmax = 5 · 0,9 / 10 = 0,45 > 0,35

ρгр3 = Ni · Ci / Cmax = 5 · 0,9 / 10 = 0,45 > 0,35

⚠ Группа 1: нагрузка превышает допустимую при 10 Мбит/с — нужна технология 100Base-TX или дальнейшее деление группы.

⚠ Группа 2: нагрузка превышает допустимую при 10 Мбит/с — нужна технология 100Base-TX или дальнейшее деление группы.

⚠ Группа 3: нагрузка превышает допустимую при 10 Мбит/с — нужна технология 100Base-TX или дальнейшее деление группы.

5) Межгрупповой трафик и трафик к серверу (9), (10)

Cмеж.гр. = g · CΣ = 0,65 · 13,5 = 8,775 Мбит/с

Cсерв = s · CΣ = 0,45 · 13,5 = 6,075 Мбит/с

Условие корректной работы (11)

Cмеж.гр.серв. = Cмеж.гр. / Cmax = 8,775 / 10 = 0,878 > 0,35

Cсерв / Cmax = 6,075 / 10 = 0,608 > 0,35

⚠ Межгрупповой канал перегружен на базовой технологии — нужна 100Base-FX (ρ = 0,088).

⚠ Расстояние между группами S = 150 м превышает 100 м для витой пары — нужен оптоволоконный кабель (100Base-FX).

Рекомендуемые спецификации

⇒ Группа 1: 100Base-TX (100 Мбит/с), ρ = 0,045

⇒ Группа 2: 100Base-TX (100 Мбит/с), ρ = 0,045

⇒ Группа 3: 100Base-TX (100 Мбит/с), ρ = 0,045

⇒ Магистраль между группами: 100Base-FX (100 Мбит/с), ρ = 0,088

⇒ Линия к серверу: 100Base-TX (100 Мбит/с), ρ = 0,061

Вывод по расчёту: коэффициент нагрузки неструктурированной сети ρн = 1,35 > 0,35 — условие допустимой нагрузки не выполняется, требуется логическая реструктуризация. После разделения на группы нагрузка каждой группы на 10Base-T — 0,45 (> 0,35), поэтому в группах нужна технология Fast Ethernet; межгрупповой трафик 8,775 Мбит/с на 10 Мбит/с даёт ρ = 0,878 > 0,35, а расстояние между группами 150 м превышает 100 м для витой пары — магистраль нужна на оптоволокне 100Base-FX.

Таблица 1 — Спецификации сегментов новой сети (по результатам расчёта)

| Сегмент | Трафик | Спецификация | Кабель | Коэффициент нагрузки ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 | 4,5 Мбит/с | 100Base-TX | UTP кат. 5 | 0,045 ≤ 0,35 |
| Группа 2 | 4,5 Мбит/с | 100Base-TX | UTP кат. 5 | 0,045 ≤ 0,35 |
| Группа 3 | 4,5 Мбит/с | 100Base-TX | UTP кат. 5 | 0,045 ≤ 0,35 |
| Магистраль между группами | 8,775 Мбит/с | 100Base-FX | многомодовое оптоволокно | 0,088 ≤ 0,35 |
| Линия к серверу | 6,075 Мбит/с | 100Base-TX | UTP кат. 5 | 0,061 ≤ 0,35 |

# 3. Расчёт времени двойного оборота (PDV)

## 3. Расчёт времени двойного оборота (PDV)

PDV рассчитан для логического сегмента (группы) по формулам (12)–(14) и таблице 1 методички, а также для нового логического сегмента Fast Ethernet на концентраторе (повторитель класса II, предел 512 bt).

Калькулятор ПР8 «PDV»: логический сегмент группы (левый и правый сегменты 10Base-T по 4 м) и проверка нового сегмента Fast Ethernet

## Логический сегмент (группа) по формулам (12)–(14)

Расчёт PDV (время двойного оборота)

PDV лев.сегм. (10Base-T) = 15,3 + 4 · 0,113 = 15,75 bt

PDV пр.сегм. (10Base-T) = 165 + 4 · 0,113 = 165,45 bt

PDV = 15,75 + 165,45 = 181,2 bt

✔ PDV = 181,2 ≤ 575 bt — условие корректности сегмента Ethernet выполняется (сеть проходит по критерию времени двойного оборота).

## Новый логический сегмент Fast Ethernet (концентратор — повторитель класса II)

Расчёт PDV для Fast Ethernet (100 Мбит/с)

PDV = DTE(100) + 0·140 + 1·92 + 8·1,112 + 0·1,0 = 200,9 bt

✔ PDV ≤ 512 bt — домен коллизий корректен.

## Причина потери данных в исходной сети

В исходной сети концентраторы соединены каскадом кабелем 10Base-T длиной 150 м, что больше допустимых 100 м для 10Base-T — это нарушение условий спецификации, из-за которого сигнал ослабляется и коллизии могут не распознаваться. Даже без учёта длины весь трафик 16 станций проходит через один домен коллизий 10 Мбит/с. PDV для самого длинного пути исходной сети (ПК — 3 концентратора — ПК):

Расчёт PDV (время двойного оборота)

PDV лев.сегм. (10Base-T) = 15,3 + 4 · 0,113 = 15,75 bt

✘ Длина сегмента 10Base-T 150 м больше допустимой 100 м.

PDV пром.сегм.1 (10Base-T) = 42 + 150 · 0,113 = 58,95 bt

✘ Длина сегмента 10Base-T 150 м больше допустимой 100 м.

PDV пром.сегм.2 (10Base-T) = 42 + 150 · 0,113 = 58,95 bt

PDV пр.сегм. (10Base-T) = 165 + 4 · 0,113 = 165,45 bt

PDV = 15,75 + 58,95 + 58,95 + 165,45 = 299,1 bt

✔ PDV = 299,1 ≤ 575 bt — условие корректности сегмента Ethernet выполняется (сеть проходит по критерию времени двойного оборота).

# 4. Схема новой сети и проверка моделированием

## 4. Новая сеть

По результатам расчёта выполнена логическая реструктуризация: каждая группа выделена в отдельный логический сегмент (домен коллизий) на концентраторе Fast Ethernet; группы соединены коммутатором, который разделяет домены коллизий. Спецификации выбраны по расчёту: в группах — 100Base-TX (UTP кат. 5, 4 м), между группами — 100Base-FX (оптоволокно — расстояние 150 м больше допустимых для витой пары 100 м), сервер подключён к отдельному порту коммутатора по 100Base-TX.

Схема новой сети после логической реструктуризации: группы — отдельные домены коллизий на концентраторах 100Base-TX, магистраль — коммутатор и 100Base-FX (150 м), сервер — на порту коммутатора (100Base-TX)

Домены коллизий новой сети: три независимых домена по 5 станций, 100 Мбит/с

С тем же трафиком загрузка доменов коллизий групп — не более 7.36%, самая загруженная линия — «Концентратор группы 2» (7.36%), потеряно пакетов — 0. Сеть работает в допустимом режиме.

Моделирование новой сети (30 с) с тем же трафиком: загрузка доменов групп и линий коммутатора (average utilization)

Таблица 2 — Сравнение сетей при одинаковом трафике (моделирование 30 с)

| Показатель | Исходная сеть (10Base-T) | Новая сеть |
| --- | --- | --- |
| Число доменов коллизий | 1 (все 16 станций) | 3 (по 5 станций) |
| Макс. загрузка домена коллизий | 100.00% | 7.36% |
| Самая загруженная линия | Концентратор группы 1 + Концентратор группы 2 + Концентратор группы 3 — 100.00% | Концентратор группы 2 — 7.36% |
| Потеряно пакетов | 9140 | 0 |
| Доставлено данных | 72% | 100% |

# Выводы

Проверка показала, что условие допустимой нагрузки неструктурированной ЛВС (ρн ≤ 0,35) не выполняется: ρн = 1,35. Выполнена логическая реструктуризация: каждая группа выделена в отдельный домен коллизий на концентраторе Fast Ethernet 100Base-TX (ρ = 0,045), группы соединены коммутатором по оптоволоконным линиям 100Base-FX длиной 150 м (ρ = 0,088), сервер подключён к выделенному порту коммутатора по 100Base-TX.

Проверочный расчёт PDV подтвердил корректность логических сегментов: для группы по формулам методички PDV = 181,2 bt ≤ 575 bt, для сегмента Fast Ethernet с повторителем класса II — не более 512 bt. Моделирование с одинаковым трафиком подтвердило результат расчёта: исходная сеть: загрузка домена 100.00%, потеряно 9140 пакетов; новая сеть: загрузка доменов до 7.36%, потеряно 0 пакетов.